##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### QCVN 20-x:2019/BYT

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM SIRO SORBITOL

##### National technical regulation of siro sorbitol

HÀ NỘI - 2019

## Lời nói đầu

QCVN 20-x:2019/BYT do Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số      /2019/TT-BYT ngày   tháng          năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM SIRO SORBITOL

##### National technical regulation of siro sorbitol

I.   QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, an toàn đối với siro sorbitol được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu siro sorbitol làm phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

2.2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt:

3.1. JECFA monograph 1 - Vol. 4 (JECFA monographs 1 - Combined compendium of food addiditive specifications; Joint FAO/WHO expert committee on food additives; Volume 4 - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications; FAO, 2006): Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm được sử dụng (hoặc tham chiếu) trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006.

3.2. INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia siro sorbitol được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

III.  YÊU CẦU QUẢN LÝ

- 1. Phụ gia siro sorbitol được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải được tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm dựa trên kết quả kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025; tuân thủ tự công bố sản phẩm thực hiện theo Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

- 2. Ghi nhãn: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

IV.   TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu siro sorbitol để sử dụng làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định có liên quan.

- 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu siro sorbitol để sử dụng làm phụ gia thực phẩm thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3. Trường hợp Trường hợp các quy định của pháp luật và hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

| ## Phụ lục ## YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ## ĐỐI VỚI SIRO SORBITOL |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Tên khác, chỉ số | Siro D-Glucitol , 420(ii) |  |
| ## 2. Định nghĩa | Siro sorbitol được hình thành do sự hydrô hoá siro glucoza. siro sorbitol bao gồm D-sorbitol, D-manitol và các sacarit khác đã bị hydro hoá. Phần sản phẩm không phải là D-sorbitol chủ yếu bao gồm các oligosacarit bị hydro hoá, được hình thành do hydrô hoá siro glucoza nguyên liệu thô (trong trường hợp siro không kết tinh), hoặc manltol; có thể có mặt một lượng không đáng kể disacarit, trisacarit và tetrasacarit đã bị hydro hoá. |  |
| ## 3. Hàm lượng | Không nhỏ hơn 99,0 % các sacarit đã hydro hoá và không nhỏ hơn 50,0 % D-sorbitol tính theo chất khô. |  |
| 3. Cảm quan | Không màu và không mùi, chất lỏng nhớt trong hoặc khối tinh thể màu trắng |  |
| 4. Chức năng | Chất tạo ngọt, chất làm ẩm, chất tạo cấu trúc và chất độn |  |
| 5. Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 5.1. Định tính |  |  |
| Độ tan | Tan trong nước, glyxerol và propan 1,2-diol |  |
| Sắc ký lớp mỏng | Kết quả phải đạt yêu cầu của phép thử |  |
| 5.2. Độ tinh khiết |  |  |
| Nước | Không quá 31 % (Phương pháp Karl Fischer) |  |
| Tro sulfat | Không quá 0,1 % |  |
| Muối clorua | Không quá 50 mg/kg |  |
| Muối sulfat | Không quá 100 mg/kg |  |
| Nickel | Không quá 2 mg/kg |  |
| Đường khử | không quá 50 mg |  |
| Chì | Không quá 1 mg/kg |  |
| ## 6. Phương pháp thử |  |  |
| ## 6.1 Tổng hàm lượng các sacarit đã hydro hoá (%) | 100 – (nước % + Trosulfat % + Đường khử %); x 100. 100 - Nước % |
| ## 6.2 Xác định hàm lượng sorbitol của mẫu bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao | - Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC); - Detector: Máy đo khúc xạ vi phân, được duy trì ở nhiệt độ ổn định; - Máy ghi tích phân; - Cột AMLNEX HPX 87 C (hoặc cột nhựa tương đương ở dạng canxi) dài 30 cm, đường kính trong 9 mm; - Dung môi rửa giải: Nước cất 2 lần đã được loại khí (đã được lọc qua màng lọc 0,45 mm). Điều kiện sắc ký Nhiệt độ cột: 850C ± 0,50C Tốc độ dòng của dung môi rửa giải: 0,5 ml/min. Thuốc thử Dung dịch chuẩn Hoà tan trong nước một lượng sorbitol đã được cân chính xác để thu được dung dịch có nồng độ đã biết khoảng 10,0 mg sorbitol trong 1 ml. Dung dịch mẫu Chuyển khoảng 1 g mẫu đã được cân chính xác vào bình định mức 50 ml, pha loãng bằng nước đến vạch và lắc đều. Cách tiến hành Bơm riêng biệt các thể tích bằng nhau (khoảng 20 ml) của dung dịch mẫu và dung dịch chuẩn vào máy sắc ký. Ghi lại sắc ký đồ và đo giá trị của từng pic. Tính kết quả Tính hàm lượng sorbitol trong mẫu, bằng miligam, theo công thức sau đây: trong đó: C là nồng độ của sorbitol trong dung dịch tiêu chuẩn, tính bằng mg trên ml:. Ru là giá trị pic của dung dịch mẫu; Rs là giá trị pic của dung dịch chuẩn. |  |
| ## Sắc ký lớp mỏng | Phép thử được tiến hành theo hướng dẫn trong Thin layer chromatngraphy of polyols (Sắc ký lớp mỏng của các polyol) như sau: Dung dịch chuẩn: Hoà tan 50 mg chất chuẩn đối chứng sorbitol trong 20 ml nước; Dung dịch thử hoà tan 50 mg mẫu trong 20 ml nước. |  |
| Tro sulfat | Phép thử được tiến hành thử trên 3 g mẫu (phương pháp l) |  |
| Muối clorua | Phép thử được tiến hành thử trên 10 g mẫu theo hướng dẫn trong Limit test (Phép thử giới hạn) , dùng 1,5 ml acid clohydric 0,01 N để kiểm tra. |  |
| Muối sulfat | Phép thử được tiến hành thử trên 10 g mẫu theo hướng dẫn trong Limit test (Phép thử giới hạn) , dùng 2,0 ml acid sulfuric 0,01 N để kiểm tra |  |
| Nickel | Phép thử được tiến hành theo hướng dẫn trong Nickel in polyols (Niken trong các polyol) |  |
| Chì | Xác định được bằng phương pháp hấp phụ nguyên tử phù hợp với mức qui định. Việc chọn cỡ mẫu và phương pháp chuẩn bị mẫu có thể theo nguyên tắc của phương pháp mô tả trong lnstrumenral methods (Phương pháp phân tích bằng dụng cụ), xem tập 4. |  |