##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### QCVN 20-5:2019/BYT

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM NATRI SACCHARIN

##### National technical regulation of Sodium saccharin

HÀ NỘI - 2019

## Lời nói đầu

QCVN 20-5:2019/BYT do Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số      /2019/TT-BYT ngày   tháng          năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM NATRI SACCHARIN

##### National technical regulation of Sodium saccharin

I.   QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với Natri saccharin được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Natri saccharin làm phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

2.2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt:

3.1. JECFA monograph 1 - Vol. 4 (JECFA monographs 1 - Combined compendium of food addiditive specifications; Joint FAO/WHO expert committee on food additives; Volume 4 - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications; FAO, 2006): Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm được sử dụng (hoặc tham chiếu) trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006.

3.2. Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.

3.3. ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được.

3.4. INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm.

3.5. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU

1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia Natri saccharin được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo phương pháp thử trong TCVN, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có giá trị tương đương.

3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III.  YÊU CẦU QUẢN LÝ

- 1.  Công bố hợp quy

- 1.1. Phụ gia Natri saccharin được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải được công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- 1.2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn phụ gia Natri saccharin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- 2.  Kiểm tra đối với phụ gia Natri saccharin

Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với phụ gia Natri saccharin phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

IV.   TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Natri saccharin để sử dụng làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định có liên quan.

- 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Natri saccharin để sử dụng làm phụ gia thực phẩm thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

| ## Phụ lục ## YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ## ĐỐI VỚI NATRI SACCHARIN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Tên khác, chỉ số | Soluble saccharin INS 954(iv) ADI = 0-5 mg/kg thể trọng |  |
| ## 2. Định nghĩa |  |  |
| Tên hóa học | Muối natri dihydrate of 1,2-Benzisothiazolin-3(2H)-one-1,1-dioxide, 3-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazole-1,1-dioxide; natri obenzosulfimide. |  |
| Mã số C.A.S. | 128-44-9 |  |
| Công thức hóa học | C7H4NNaO3S · 2H2O |  |
| Công thức cấu tạo |  |  |
| Khối lượng phân tử | 241.19 |  |
| 3. Cảm quan | Tinh thể trắng hoặc bột tinh thể trắng, không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ. |  |
| 4. Chức năng | Chất tạo ngọt |  |
| 5. Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 5.1. Định tính |  |  |
| 5.1.1. Độ tan | Dễ tan trong nước, ít tan trong etanol. |  |
| 5.1.2. Khoảng nhiệt độ nóng chảy | 226 - 230oC (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.1.3. Dẫn xuất hóa tạo acid salicylic | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.1.4. Dẫn xuất hóa tạo hợp chất có huỳnh quang | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.1.5. Phép thử Natri | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.2. Độ tinh khiết |  |  |
| 5.2.1. Giảm khối lượng sau khi làm khô | Không được quá 15% (120 độ C, 4 giờ) |  |
| 5.2.2. Độ axit và độ kiềm | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.2.3. Benzoic và salicylic acid | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.2.3. Các hợp chất cacbon hóa | Đạt yêu cầu (mô tả trong phần Phương pháp thử) |  |
| 5.2.4.Toluenesulfonamides | Không được quá 25 mg/kg |  |
| 5.2.5. Selenium | Không được quá 30 mg/kg |  |
| 5.2.4. Chì | Không được quá 1 mg/kg |  |
| 5.3. Hàm lượng | Không nhỏ hơn 99% và không lớn hơn 101,0% tính theo chế phẩm đã làm khô |  |
| ## 6. Phương pháp thử 6.1. Định tính 6.1.1. Khoảng nhiệt độ nóng chảy; Cho 10 ml dung dịch 1/10 thêm 1 ml acid hydrochlonic. Một tinh thể kết tủa saccharin được hình thành. Rửa kết tủa tốt với nước lạnh và khô ở 105 oC trong 2 giờ). 6.1.2. Dẫn xuất hóa tạo acid salicylic; Hòa tan 0,1 g mẫu thử trong 5 ml dung dịch natri hydrocid 5 %. Cho bay hơi đến khô và đun nhẹ phần cặn trên ngọn lửa nhỏ đến khi không còn mùi amoniac. Sau đó để nguội, hòa tan phần cặn trong 20 ml nước, trung hòa bằng dung dịch acid clohydric 10 % và lọc. Thêm 1 giọt dung dịch sắt (III) clorua 1 N vào dịch lọc, dung dịch phải có màu tím.. 6.1.3. Dẫn xuất hóa tạo hợp chất có huỳnh quang; Trộn 20 mg mẫu thử với 40 mg resorcinol, thêm 10 giọt axit sulfuric đặc (từ 95,0 % đến 98,0 % khối lượng/thể tích), đun hỗn hợp trong bể chất lỏng ở 200 oC trong 3 phút. Sau khi làm nguội, thêm 10 ml nước và một lượng dư dung dịch natri hydrocid 1 N, dung dịch này có huỳnh quang xanh lục.. 6.1.4. Phép thử Natri; Theo mục 4.1.10 của TCVN 6534:2010. |

6.2. Định lượng

| 6.2.1. Độ axit và độ kiềm | Hòa tan 1 g mẫu thử trong 10 ml nước mới đun sôi và để nguội. Thêm một giọt dung dịch phenolphtalein 0,2 % (khối lượng/thể tích), không xuất hiện màu hồng. Thêm một giọt dung dịch natri hydroxit 0,1 N, màu hồng xuất hiện. |
| --- | --- |
| 6.2.2. Benzoic và salicylic acid | Thêm từng giọt dung dịch sắt (III) clorua 1 N vào 10 ml dung dịch mẫu thử nóng, đã bão hòa. Dung dịch không được có màu tím hoặc xuất hiện kết tủa. |
| 6.2.3. Các hợp chất cacbon hóa | Hòa tan 0,2 g mẫu trong 5 ml dung dịch axit sunfuric. Giữ ở mức 48oC đến 50oC trong 10 phút Màu không được đậm hơn màu vàng nâu rất nhạt (Phù hợp với chất lỏng A) |
| 6.2.4. Chì | Xác định bằng kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử thích hợp cho hàm lượng quy định. Lựa chọn cỡ mẫu thử và phương pháp chuẩn bị mẫu dựa trên nguyên tắc của phương pháp mô tả trong JECFA monograph 1 - Vol.4 phần các phương pháp phân tích công cụ. |
| 6.2.5. Hàm lượng | Hòa tan khoảng 0,3 g mẫu đã sấy khô trước đó, được cân chính xác, trong 20 ml axit axetic băng. Thêm 2 giọt dung dịch axit acetic tím băng làm chỉ thị, và chuẩn độ bằng axit perchloric 0,1N. Điểm cuối là trong đó màu tím của dung dịch chuyển sang màu xanh lá, qua màu xanh lam. Thực hiện một kiểm nghiệm trống, và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết. Mỗi ml 0,1N axit perchloric tương đương với 20,52 mg C7H4NNa3S |