##### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### QCVN 20-1:2019/BYT

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM CALCI CYCLAMAT

##### National technical regulation of Calcium cyclamate

HÀ NỘI - 2019

## Lời nói đầu

QCVN 20-1:2019/BYT do Ban soạn thảo xây dựng Thông tư ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phụ gia thực phẩm biên soạn, Cục An toàn thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số      /2019/TT-BYT ngày   tháng          năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

##### QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM CALCI CYCLAMAT

##### National technical regulation of Calcium cyclamate

I.   QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, an toàn đối với Calci cyclamat được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

2.  Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu calci cyclamat làm phụ gia thực phẩm (sau đây gọi tắt là tổ chức, cá nhân).

2.2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt:

3.1. JECFA monograph 1 - Vol. 4 (JECFA monographs 1 - Combined compendium of food addiditive specifications; Joint FAO/WHO expert committee on food additives; Volume 4 - Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications; FAO, 2006): Các yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm, Tập 4 Các phương pháp phân tích, quy trình thử nghiệm, dung dịch thử nghiệm được sử dụng (hoặc tham chiếu) trong yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm; JECFA biên soạn; FAO ban hành năm 2006.

3.2. Mã số C.A.S (Chemical Abstracts Service): Mã số đăng ký hóa chất của Hiệp hội Hóa chất Hoa Kỳ.

3.3. TS (test solution): Dung dịch thuốc thử.

3.4. ADI (Acceptable daily intake): Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được.

3.5. INS (International numbering system): Hệ thống mã số quốc tế về phụ gia thực phẩm.

3.6. TCVN: tiêu chuẩn quốc gia

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ LẤY MẪU

1. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với phụ gia Calci cyclamat được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn này.

2. Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này được thử theo phương pháp thử trong TCVN, ngoại trừ một số phép thử riêng được mô tả trong các phụ lục. Các phương pháp thử được hướng dẫn trong Quy chuẩn này không bắt buộc phải áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác có giá trị tương đương.

3. Lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Thông tư 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

III.  YÊU CẦU QUẢN LÝ

- 1.  Công bố hợp quy

- 1.1. Phụ gia Calci cyclamat được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phải được công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- 1.2. Ghi nhãn: việc ghi nhãn phụ gia Calci cyclamat thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- 2.  Kiểm tra đối với phụ gia Calci cyclamat

Việc kiểm tra chất lượng, an toàn đối với phụ gia Calci cyclamat phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.

IV.   TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

- 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Calci cyclamat để sử dụng làm phụ gia thực phẩm phải chịu trách nhiệm về sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và các quy định có liên quan.

- 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu Calci cyclamat để sử dụng làm phụ gia thực phẩm thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Cục An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.

3. Trường hợp hướng dẫn của quốc tế về phương pháp thử và các quy định của pháp luật viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

| ## Phụ lục ## YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ## ĐỐI VỚI CALCI CYCLAMAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Tên khác, chỉ số | Calci cyclohexylsulfamat; calci cyclohexansulfamat INS 952(ii) ADI = 0 – 11 mg/kg thể trọng đối với acid cyclamic và các muối calci và natri của nó (tính theo acid cyclamic) |  |
| ## 2. Định nghĩa |  |  |
| Tên hóa học | Calci cyclamat, Calci cyclohexylsulfamat; calci cyclohexansulfamat |  |
| Mã số C.A.S. | 139-06-0 |  |
| Công thức hóa học | C12H24CaN2O6S2·2H2O |  |
| Công thức cấu tạo |  |  |
| Khối lượng phân tử | 432,57 |  |
| 3. Cảm quan | Tinh thể hoặc bột tinh thể trắng. Độ ngọt cao gấp khoảng 30 lần sacarose |  |
| 4. Chức năng | Chất tạo ngọt |  |
| 5. Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 5.1. Định tính |  |  |
| Độ tan | Tan được trong nước; gần như không tan trong etanol. |  |
| Tạo kết tủa | Đạt yêu cầu của phép thử |  |
| Thử calci | Đạt yêu cầu của phép thử |  |
| 5.2. Độ tinh khiết |  |  |
| Giảm khối lượng khi làm khô | Không nhỏ hơn 6,0% và không được quá 9,0% (140 °C trong 2 giờ) |  |
| Cyclohexylamin | Không được quá 10,0 mg/kg |  |
| Dicyclohexylamin | Không được quá 1,0 mg/kg |  |
| Chì | Không được quá 1,0 mg/kg. |  |
| ## 5.3. Hàm lượng C12H24CaN2O6S2·2H2O | Không nhỏ hơn 98,0% và không lớn hơn 101,0% tính theo chế phẩm khan |  |
| ## 6. Phương pháp thử |  |  |
| ## 6.1. Định tính |  |  |
| Độ hòa tan | Thử theo TCVN 6469:2010 Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý (mục 3.7) |  |
| Tạo kết tủa | Thêm 1 ml axid hydrochloric TS vào 10 ml dung dịch mẫu thử 1:100 (thể tích), rồi thêm 1 ml dung dịch bari clorua (TS). Dung dịch vẫn trong, nhưng khi thêm 1 ml dung dịch natri nitrit (TS) thì kết tủa trắng được hình thành |  |
| ## 6.2. Độ tinh khiết |  |  |
| Giảm khối lượng khi làm khô | - Thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8900-2:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 2: Hao hụt khối lượng khi sấy, hàm lượng tro, chất không tan trong nước và chất không tan trong axit |  |
| Cyclohexylamin | - Chuyển 25 g mẫu thử vào bình định mức 100 ml, hòa tan trong nước và thêm nước đến vạch rồi trộn. Sử dụng dung dịch này làm dung dịch thử. - Thử theo TCVN 9052:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ (Mục 2.3) |  |
| Dicyclohexylamin | - Thử theo TCVN 9052:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần hữu cơ (Mục 2.4) |  |
| Chì | - Thử theo TCVN 8900-6:2012, Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 6: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa - Thử theo TCVN 8900-7:2012 về Phụ gia thực phẩm - Xác định các thành phần vô cơ - Phần 7: Định lượng antimon, bari, cadimi, crom, đồng, chì và kẽm bằng đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-AES) - Thử theo TCVN 8900-8:2012, Phụ gia thực phẩm – Xác định các thành phần vô cơ – Phần 8: Định lượng chì và cadimi bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit |  |
| ## 6.3. Định lượng |  |  |
|  | Cân khoảng 0,4 g mẫu thử, chính xác đến 0,1 mg, hòa tan trong hỗn hợp 50 ml nước và 5 ml dung dịch acid hydrochloric (TS). Chuẩn độ dung dịch thử bằng dung dịch natri nitrit 0,1 M. Khi gần đến điểm kết thúc chuẩn độ, thêm từng giọt dung dịch natri nitrit 0,1 M cho đến khi dùng que thủy tinh chấm một giọt dung dịch đã chuẩn độ lên giấy thử tinh bột iod thì tạo thành vệt màu xanh lam. Điểm kết thúc chuẩn độ cũng có thể được xác định bằng đo điện thế. Khi kết thúc chuẩn độ, điểm kết thúc có thể tái lập sau khi để yên hỗn hợp trong 1 phút. Mỗi ml Natri nitrit 0,1M tương đương với 19,83 mg C12H24CaN2O6S2, tính theo chế phẩm khan. |  |